Czy chcialbys aby dzwiek z twojego komputera byl na poziomie Amigi?

Czy chcialbys aby twoje gry generowaly dzwiek nie na glosniczku IBM-a,

a na wzmacniaczu?

Czy chcialbys uslyszec muzyke z MACH-a III, na kolumnach?

Czy chcesz zagrac w Crime Wave sluchajac wspanialych efektow na twojej wiezy?

A moze sprobowal bys tego z SILENT SERVICE II, F15 II, F19, SIM CITY itd.?

Czy wiesz co to COVOX i jak go zrobic?                Nie?

WYPROBUJ SOUND UTILITY!!!

TO DA SIE ZROBIC!!!

SOUND UTILITY for COVOX

realase 1.0

Pakiet   sluzacy   do   przystosowania   gier   i    innego oprogramowania do

wspolpracy z przetwornikiem analogowo-cyfrowym COVOX. Umozliwa wielu programom

generowanie dzwieku z wykorzystaniem COVOX-a.

(c) Jakuba Cebula i Przemyslawa Osocha  SKAWINA 1992.

WYPROBUJ SAM ,  POKAZ ZNAJOMYM !!!

Oprogramowanie przygotowane przy pomocy kompilatorow:

Turbo Pascal 6.0 (c) Borland International 1983-1991 oraz

MASM 6.0 (c) Microsoft Corp. 1981-1991.

Spis tresci.

I    - Licencja.

II   - Zastrzezenia.

III  - Wprowadzenie.

IV   - Co to jest COVOX?

V    - Sklad pakietu.

VI   - Jak konwertowac?

VII  - COMAK.EXE

VIII - COVOX.COM

IX   - Zakonczenie.

Jesli nie chcesz czytac calego tekstu, a szybko wyprobowac pakiet  zajrzyj  do

rozdzialu VI-tego.

I

Licencja.

Programy  zawarte   w   tym   pakiecie   moga   byc   swobodnie   uzywane   i

rozpowszechniane, NIE WYMAGJA REJSTRACJI!

Jednakze MOGA zostac zarejstrowane poprzez przeslanie na podany adres

30 tys. zlotych.

W ten sposob:

- wplyniesz na dalszy rozwoj tego oprogramowania.

- przeslemy  Ci na dyskietce  kod  zrodlowy  w  Pascal-u  i  Asemblerze

zamieszczonych tu programow.

- oraz szczegolowa informacje techniczna o zasadach jego dzialania.

- dostaniesz rowniez inne pomocne dla Ciebie programy typu FreeWare.

Oplata rejestracyjna jedyne 30 tys. zlotych.

Adres:

Jakub Cebula

ul. Bukowska 14/16

32-050 Skawina

POLAND

Przy  przesylaniu  przekazem,  czy  w  jakikolwiek  inny  sposob  pamietaj  o

umieszczeniu na nim twojego adresu. Jesli nam go nie podasz, lub podasz bledne

dane,  zly  adres,  nie  otrzymasz  opisanego  powyzej  oprogramowania!!!  Tym

bardziej niczego nie  otrzymasz  jesli  wyslesz  pieniadze  pod  zly  adres!!!

Bedziemy starali sie nie obciazac Cie kosztami przesylki, jednakze ze  wzgledu

na zmiany cen uslug pocztowych nie mozemy tego zagwarantowac!

II

Zastrzezenia.

Autorzy  zabraniaja  jakichkolwiek  modyfikacji  w  prezentowanym  pakiecie!

Zabrania  sie  rozprowadzania  tego   programu   na   zasadach   innych   niz

obowiazujacych przy dystrybucji programow freeware!

Programy   sa   rozprowadzane   w   takiej   formie   w   jakiej   sa,   oraz

nieodplatnie, dlatego autorzy  nie  biora  odpowiedzialnosci  za  jakiekolwiek

szkody powstale w wyniku ich dzialania, nawet lezace po stronie pakietu, a tym

bardziej powstale na skutek jego nieumiejetnego uzywania! Uzytkownik bierze na

siebie pelna odpowiedzialnosc za jego uzywanie.

Autorzy zastrzegaja sobie  mozliwosc  dokonania  zmian  w  oprogramowaniu  bez

zaznaczania tego w tym dokumencie!

III

Wprowadzenie.

Dla  nikogo  nie  ulega,  chyba  watpliwosci,  ze  IBM  jest   najlepszym   i

najpopularniejszym komputerem na swiecie. Rozwoj  komputerow  zgodnych  z  tym

standartem zaskoczyl chyba nawet jego tworcow ze slynnego blekitnego  giganta.

Okazalo sie, iz PC jest nie tylko komputerem sluzacym powaznym  zastosowaniom,

ale zaczyna rowniez zdecydowanie krolowac na rynku  gier  i  innych  programow

rozrywkowych.  Pozycja  tego  komputera  zostala  ugruntowana   przez   ciagle

unowoczesnianie konstrukcji systemu, rozpowszechnienie  sie  kart  graficznych

wysokiej  rozdzielczosci  VGA  i  SVGA,   oraz   dynamiczny   rozwoj   systemu

operacyjnego DOS. Oczywiscie IBM pozostawil daleko w  tyle  takie  kalkulatory

jak Amiga i Atari ST. Jedna tylko sprawa spedzala  sen  z  powiek  posiadaczom

tych komputerow. Chodzi oczywiscie o ich mozliwosci  muzyczne,  a  raczej  ich

brak. Ale przyszedl czas i na to, pojawily  sie  karty  muzyczne  oraz  COVOX.

Sound Blaster sprawil, ze i przed dzwiekiem generowanym przez IBM-a posiadacze

roznej masci liczydel musieli pochylic  czolo.  Niestety  zakup  tego  rodzaju

przyjemnosci jest dosc  drogi  i  dla  wielu  w  naszym  kraju  jest  powaznym

problemem. Ale czy oznacza to, ze nalezyc zalamac rece?  Nie  bo  jest  jescze

COVOX!!!

IV

Czym jest COVOX?

Jest to rewelacyjnie proste i tanie urzadzenie pozwalajace na komputerze  IBM

uzyskac   dzwiek   na    poziomie    Amigi.    COVOX    jest    przetwornikiem

cyfrowo-analogowym, umozliwiajacym generowanie dzwieku  przez  port  drukarki.

Sklada sie on z wtyczki, kabelka, 9  opornikow  i  2  kondensatorow!!!  Bardzo

tanim kosztem mozna go  wykonac  samemu,  laczac  nastepnie  port  drukarki  z

dowolnym radiem lub wzmacniaczem. Schemat tego ukladu mozna znalezc  w  Bajtku

2/92, oraz wsrod  oferty  ShareWare  Hause-ow.  Jesli  ktos  nie  ma  zaciecia

majsterkowicza, moze go nabyc za kilkadziesiat tysiecy zlotych na  praktycznie

dowolnej gieldzie komputerowej. Jednakze nie ma rozy bez kolcow  i  dotychczas

mankmentem korzystania z COVOX-a,  byla  niewielka  ilosc  przystosowanego  do

wspolpracy z nim oprogramowania. Oprocz programow  do  odtwarzania  modulow  z

Amigi (Module Player), programu Scream Tracker oraz gry 668 Sub  Attack  (nota

bene  generujacej  bardzo  slaby   dzwiek   w   porownaniu   z   mozliwosciami

prezentowanego pakietu), nie bylo praktycznie  programow  wykorzystujacych  to

urzadzenie.  Prezentowany  przez  nas  pakiet  stara  sie  te  luke  czesciowo

przynajmniej wypelnic.

V

Sklad pakietu.

COMAK.EXE    - program konwertujacy programy (gry) do wspolpracy z Covox-em.

COVOX.COM    - driver umozliwiajacy korzystanie z przerobionych gier.

SOUNDCOV.DOC - dokumentacja pakietu (wlasnie ja czytasz).

W kolejnych punktach  omowimy  dzialanie poszczegolnych programow.

VI

JAK KONWERTOWAC?

W przypadku  programow  o  ktorych  wiadomo,  ze  mozna  je  przystosowac  do

przetwornika Covox (lista jest zamieszczona ponizej) sprawa jest  prosta,  o

innych sytuacjach czytaj pod koniec tego rozdzialu.

1. Jezeli konwertuje sie np. program:  nazwprog.exe  wystarczy napisac:

COMAK  nazwprog.exe

W rzadkich sytuacjach (szum) przydatne jest uzycie opcji  /l  :

COMAK  nazwprog.exe  /l

Konwersje mozna odwrocic piszac:

COMAK  nazwprog.exe  /r

W niektorych sytuacjach nalezy skonwertowac  nie  glowny  program  a  nakladke

(overlay) odpowiedzialna za generowanie dzwieku, np.  nakladka.ovl  :

COMAK  nakladka.ovl

(mozliwe sa rowniez inne rozszerzenia: .exe, .com, .ov?, i inne )

2. ZAWSZE KONIECZNE JEST ZAINSTALOWANIE DRIVER-A    COVOX.COM    !!!!!!!

Uruchom:

COVOX.COM

Domyslnie przyjmowany jest port LPT1. Mozna jednak to zmienic:

COVOX  /s

uruchamiajac SetUp:

1 - LPT1                             (378h)

2 - LPT2                             (278h)

3 - Covox na porcie karty Hercules   (3BCh)

4 - Wbudowany glosniczek komputera

Niemozliwe jest dwukrotne jego zainstalowanie.

Deinstalacja:

COVOX  /u

3.Teraz po sprawdzeniu przetwornika Covox w porcie drukarki oraz wzmacniacza

(radia) mozesz uruchomic skonwertowany program.

Niektore programy i gry  o  ktorych  wiadomo,  ze  mozna  je  przystosowac  do

przetwornika Covox:

MACH3

BLOCK OUT

SIMCITY

BATTLE CHESS

-przystosowac glowny plik, np.:

COMAK  mach3.exe

CRIME WAVE   {COS NAPRAWDE FANTASTYCZNEGO!!!}

-PRZYSTOSOWAC PLIKI:

CC01.EXE

CC02.EXE

PLATOON

F15

F19

SILENT SERVICE II   {Swietna!!!}

-przystosowac nakladke:   ISOUND

MUSHROOM

PERESTROIKA

-przystosowac ze switch-em:  /l

np:

COMAK  mushroom.com  /l

NOWSPEEK (GADACZ)   {Znakomity}

-przystosowac plik:   NOWPWM

Nie kazdy program generujacy dzwiek nadaje  sie  do  konwersji,  mozliwe  jest

jedynie  przystosowanie  gier  korzystajacych  ze  zdigitalizowanych  dzwiekow

(patrz MicroProse), a i to nie zawsze. Przy  pomocy  tego  pakietu  niemozliwa

jest  konwersja  gier  generujacych  dzwiek   za   posrednictwem   wbudowanego

generatora (uklad 8253): dzwieki o  skokowo  zmieniajacej  sie  czestotliwosci

(domena Sierra-on-line).

Program COMAK  (najlepiej  uruchamiaj  w  trybie  testowym:   /t  )  wyswietla

informacje o odwolaniach do portow 42h i 61h. Nalezy analizujac te  informacje

sprawdzic kolejne pliki:

COMAK  nazwa.ext  /t

posiadajace rozszerzenia:  .EXE ,  .COM ,  .OVL ,  .OV? ,   oraz  inne  mogace

byc nakladkami (overlay - moduly ladowane do pamieci przez  program  glowny  -

ktorych kod rozpoczyna sie od liter:  MZ  ).

Metoda prob i bledow nalezy wybrac wlasciwy (wlasciwe) plik do  konwersji.

NIE ZAPOMNIJ O URUCHOMIENIU   COVOX.COM  !!!

Dla Zaawansowanych:

Moze sie zdarzyc, ze trafimy na wlasciwy plik, ale COMAK bedzie  interpretowal

nie tylko wspomniane powyzej odwolania, ale rowniez dane programu jako rozkazy

operacji na portach. Mozna tego uniknac korzystajac z makfile. Nalezy  napisac

specjalny plik sterujacy praca COMAK-a , a wywolywany:

COMAK  nazwa.exe  makfile.MAK

Konieczne jest rozszerzenie  .MAK

Coz on zawiera?

Np.:

; komentarz

m2 -

m3 -

oznacza: nie wymieniaj ciagu 2 oraz 3  i jest rownoznaczne z uzyciem opcji  /l

w lini polecen.

inny przyklad:

;komentarz

m1 s 1 3

m2 x 4 5 6 8

m3 -

oznacza:

pomin (Skip) wymiane 1 i 3 wystapienia ciagu 1 (m1)(out 42h,al)

wymien (eXchange) TYLKO 4, 5, 6 i 8 wystapienie ciagu 2 (m2)(out 61h,al)

w ogole (-) nie wymieniaj ciagu 3 (m3)(in al,61h)

Jednak korzystanie z makfile zalecamy jedynie osobom znajacym asembler.

VII

COMAK.EXE

COMAK source.ext [dest[.ext]] [ /t | /r | /l ] [makfile.MAK]

COMAK jest uniwersalnym  narzedziem  sluzacym  przystosowywaniu  programow  do

wspolpracy z przetwornikiem Covox. Dokonuje sie tego podajac  COMAK-owi  nazwe

programu do przystosowania (np. nazwprog.exe) jako parametr:

COMAK  nazwprog.exe

Konieczne jest podanie pelnej nazwy z rozszerzeniem (oczywiscie moze  ono  byc

dowolne:  .EXE,  .COM,  .OV?.  lub  inne  ),  tzw.   wildcards:   '?','*'   sa

niedopuszczalne. COMAK w specjalny sposob  traktuje  pliki  o  rozszerzeniach:

.BAK i .MAK (opisane dalej), nie moga one wiec zostac skonwertowane.

Wyprowadzane sa komunikaty o poprawnym badz blednym przeprowadzeniu  operacji.

W przypadku bledu pojawia sie krotki  komentarz,  a  w  niektorych  sytuacjach

sugestia dalszego  postepowania.  COMAK  moze  byc  wykorzystany  w  Batch-ach

poprzez testowanie zmiennej ERRORLEVEL (rowne JEDEN to operacja niepoprawna).

IF ERRORLEVEL=1 GOTO EXT   ...   :EXT

Switch-e:

/t  - testowanie bez zapisu. Umozliwia sprawdzenie czy dany plik  moze  zostac

skonwertowany, bez faktycznego przeprowadzania tej operacji.

/r  - rekonwertacja, COMAK tworzy w czasie konwersji pliki .BAK , dzieki czemu

konwertowany zbior nie jest tracony i mozna go odzyskac:

COMAK  nazwprog.exe /r

/l  - uzyteczna w niektorych  rzadkich  okolicznosciach  opcja  (szumiacy,

piszczacy dzwiek), umozliwiajaca niecalkowita konwersje.

Mozna rowniez podac COMAK-owi docelowy zbior:

COMAK  nazwaprog.com  nowanazw

Nie jest wowczas tworzony  bakfile,  a  plik  zrodlowy  pozostaje  bez  zmian,

tworzony  jest  plik:  nowanazw.com,  nie  jest  to  jednak  mozliwe   podczas

przystosowywania nakladki (overlay), nie mozna bowiem zmienic jej nazwy.

VIII

COVOX.COM.

COVOX [ /s | /u ]

Gry  skonwertowane  przy  pomocy  programu  COMAK.EXE  wymagaja  przed  swoim

uruchominiem  instalacji  drivera  obslugi   przetwornika   Covox,   programu:

COVOX.COM.

UWAGA!!! Proba  uruchomienia  jakiegokolwiek  programu  przystosowanego  przy

pomocy COMAK-a, bez instalacji  drivera  COVOX.COM  skonczy  sie  zawieszeniem

systemu operacyjnego!!!

Instalacja:

COVOX.COM

Dopuszczalne parametry: /s /u

/s - uruchamia SETUP programu, dajac mozliwosc zmiany obslugiwanego portu LPT.

/u - usuwa kod z pamieci operacyjnej.

Uwaga!!! Wywolanie programu COVOX.COM z parametrami jest dopuszczalne dopiero

po uprzednim zainstalowaniu drivera!!!

Instalacja drivera  polega  na  wywolaniu  bez  zadnych  parametrow  programu

COVOX.COM.  Jesli  wszystko  przebiega  prawidlowo  to  w   pamieci   zostanie

zainstalowany  kod  drivera,  a  na  ekranie  zostanie  wyswietlony   stosowny

komunikat.  Ponowne, niepotrzebne, zainstalowanie kodu nie jest mozliwe,  gdyz

COVOX.COM testuje czy  juz  wczesniej  tego  nie  przeprowadzano.  Proba  taka

spowoduje wyswietlenie informacji, ze kod zostal juz  zainstalowany.   Program

domyslnie przyjmuje, ze przetwornik Covox znajduje sie na porcie  LPT1.  Jesli

Covox jest zainstalowany na porcie  innym  niz  LPT1  (na  przyklad  w  porcie

drukarki na karcie HERCULES), nalezy zmienic konfiguracje driver-a. W tym celu

po zainstalowaniu kodu trzeba wywolac program COVOX.COM z  parametrem  /s.  Na

ekranie pojawi sie wowczas menu i mozna  wybrac  wlasciwa  opcje.  Nacisniecie

innego klawisza niz wymienione na liscie, nie spowoduje zadenej reakcji.

Jesli driver nie jest dluzej potrzebny mozna usunac go z  pamieci,  wywolujac

program COVOX.COM z parametrem /u.

IX

Zakonczenie

Mamy nadzieje, ze uznacie przedstawiony tutaj  pakiet  za  uzyteczny.

Zdajemy sobie sprawe z niedoskonalosci prezentowengo  oprogramowania,  dlatego

liczymy na Wasze uwagi i genialne pomysly ktore wplyna na jego dalszy  rozwoj.

Korespondencje mozecie kierowac na nastepujace adresy:

Jakub Cebula

ul. Bukowska 14/16

32-050 SKAWINA

lub

Przemyslaw Osocha

ul. Ogrody 34

32-050 SKAWINA

Przypominamy o mozliwosci otrzymania dyskietki z kodem zrodlowym pakietu oraz

dodatkowych narzedzi, za jedyne 30 tysiecy zlotych (patrz wyzej)!!!

Milej zabawy zycza:

Jakub Cebula i Przemyslaw Osocha.