Comment Désactiver / Réactiver un canal du synthétiseur de la carte dans Quartz Audio Master SE

1. Le Synthétiseur de la carte

Dans le synthétiseur, on dispose de 16 "canaux harware" appelés "parts" auxquels sont ensuite assignés des canaux Midi.

Par défaut, la configuration est la suivante:

Canal Midi	Part

1	00H

2	01H

3	02H

4	03H

5	04H

6	05H

7	06H

8	07H

9	08H

10	09H

11	0AH

12	0BH

13	0CH

14	0DH

15	0EH

16	0FH

Les sysex Roland permettent de désactiver un canal (il n'est alors plus assigné à aucune part), ou bien de réassigner un cannal à une part. Le synthétiseur de la carte peut aussi accepter des Sysex de la même forme que les Sysex Roland mais dans lesquels le "MMA Id" (n° identification ou adresse du périphérique Midi) n'est plus celui de Roland mais celui de DREAM.

Le sysex a la forme suivante:

F0           	MM1 MM2 MM3	P1 		P2

Debut du Sysex	MMA Id		Périphérique Id	Modèle

suite...

CC		<DATA>	CS		F7

Commande	Donnée		Check sum	Fin du Sysex

Les champs MM1, MM2, MM3, PP1 et PP2 permettent d'adresser le périphérique Midi.

Le champ CC correspond au numéro de la commande.

Le champ <DATA> correspond aux paramètres ou arguments de la commande.

CS est le checksum du Sysex, il n'est pas nécessaire de la vérifier mais il faut le remplir (prendre 00 par exemple).

Dans le cas présent, on veut désactiver 1 ou plusieurs canaux Midi sur le synthétiseur de la carte afin de jouer certains canaux sur un expandeur externe et d'autres sur le synthétiseur de la carte.

F0		00 20 00			00		00		12

Debut du Sysex	DREAM MMA Id	Périphérique Id	Modèle Id      Commande compatible GS

activation / désactivation

suite....

40 1N 02 VV				00 		F7

activation désactivation d'un canal		Checksum	fin du Sysex

Les champs N et VV sont les paramètres du Sysex:

- N est le numéro du canal auquel on désire réassigner une part. Le tableau suivant décrit les valeurs de N correspondant aux 16 canaux Midi:

Canal	N

1	1

2	2

3	3

4	4

5	5

6	6

7	7

8	8

9	9

10	0

11	A

12	B

13	C

14	D

15	E

16	F

Notez bien que pour le canal 10, N vaut 0!

- VV est

- soit le numéro de la part à laquelle sera assigné le canal, il donc prendre les valeurs 00, 01, 02 ..09, 0A, ..., 0F.

- soit une valeur spéciale indiquant que le canal n'est assigné à aucune part et sera donc désactivé. Cette valeur est 10.

Exemples:

Désactivation d'un canal

F0 00 20 00 00 00 12 40 15 02 10 00 F7 désactive le canal 5 du synthétiseur de la carte.

F0 00 20 00 00 00 12 40 10 02 10 00 F7 désactive le canal 10 du synthétiseur de la carte.

Réactivation d'un canal

F0 00 20 00 00 00 12 40 15 02 04 00 F7 réactive le canal 5 du synthétiseur de la carte et l'assigne à la part 4 (valeur par défaut).

F0 00 20 00 00 00 12 40 10 02 09 00 F7 réactive le canal 10 du synthétiseur de la carte et l'assigne à la part 9 (valeur par défaut).

Note:

On montre ici comment désactiver des canaux dans le synthétiseur de la carte. Si l'on veut partager les 16 canaux Midi d'un port entre le synthétiseur de la carte et un expandeur externe, il sera nécessaire de recommencer les opérations précédentes pour l'expandeur, en connaissant son MMA Id.

Exemple: Si on veut jouer les canaux 1,2,3,4 et 5 sur la carte et les canaux 6,7,8,9,10,11,2,13,14,15 et 16 sur l'expandeur, il faudra désactiver les canaux 1,2,3,4 et 5 de l'expandeur et les canaux 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 et 16 du synthétiseur de la carte.

2. Application dans Quartz Audio Master SE

Le Logiciel Quartz Audio Master SE peut envoyer des sysex mais la version OEM dispose pas d'éditeur de sysex. Il est possible d'enregistrer un sysex provenant d'un port Midi, de le sauver dans un fichier .syx et de le recharger par la suite.

Le format des fichiers sysex est un format propriétaire. Un fichier sysex doit donc avoir la structure suivante:

Chaîne "SYX" sur 4 octets,

puis taille des sysex sur 4 octets (double mot), poids faibles en tête,

puis nombre de sysex sur 2 octets (entier), poids faibles en tête,

puis les sysex avec leur debuts (F0) et leurs fins (F7).

S   Y   X   \0	SL1			SH1		SL2			SH2

En tête "SYX"	Taille1 pds faibles	Taille1 pds forts	Taille2 pds faibles 	Taille2 pds forts

(53 59 58 00 en Hexa)

NL		NH		F0		....		F7

Nb pds faibles	Nb pds forts	Début sysex	données sysex	Fin sysex

Si l'on désire envoyer le sysex "désactive le canal 5 du synthétiseur de la carte" de l'exemple précédent.

(celui-ci vaut: F0 00 20 00 00 00 12 40 15 02 10 00 F7):

il a une taille de 13 octets (0D en hexa) et c'est le seul sysex que l'on désire envoyer dans ce fichier,

le fichier au format Quartz Audio Master SE a donc la structure suivante:

S	Y	X	\0	SL1	SH1	SL2	SH2	NL	NH  	F0      ....		F7

53	59	58	00	0D	00	00	00	01	00   	F0 00 ... 00	F7

Le contenu hexadécimal du fichier c5off.syx, désactivant le canal 5 du synthétiseur de la carte sera donc:

53 59 58 00 0D 00 00 01 00 F0 00 20 00 00 00 12 40 15 02 10 00 F7

Pour ceux qui ne possèdent pas d'éditeur héxadécimal, vous trouverez donc les fichiers .syx suivants:

Fichier	Désactive le Canal:	Fichier:		Réactive le Canal:

c1off.syx	1	c1on.syx	1

c2off.syx	2	c2on.syx	2

c3off.syx	3	c3on.syx	3

c4off.syx	4	c4on.syx	4

c5off.syx	5	c5on.syx	5

c6off.syx	6	c6on.syx	6

c7off.syx	7	c7on.syx	7

c8off.syx	8	c8on.syx	8

c9off.syx	9	c9on.syx	9

c10off.syx	10	c10on.syx	10

c11off.syx	11	c11on.syx	11

c12off.syx	12	c12on.syx	12

c13off.syx	13	c13on.syx	13

c14off.syx	14	c14on.syx	14

c15off.syx	15	c15on.syx	15

c16off.syx	16	c16on.syx	16

Pour les utiliser dans Quartz Audio Master SE, utilisez le panneau:

"Options / Sysex" puis "Ouvrir", choisissez votre fichier parmi les 32 précédents.

Cliquez sur "Envoi" pour envoyer directement votre SYSEX.

Cliquez sur "vers piste" pour envoyer le SYSEX à un instant précis, dans une piste précise, choisissez quand vous désirez effectuer l'action et cliquez sur "OK". Lorsque la tête de lecture passe sur cet événement, elle effectue l'action correspondante.

Note 1 : L'évènement appartient alors à la séquence courante

Note 2: Pour réctiver un canal, vous devez obligatoirement insérer le sysex d'activation à un endroit différent de celui du sysex de désactivation : lorsqu'on envoie une activation et une désactivation d'un canal en même temps, il faut bien choisir l'une ou l'autre....

3. Application dans CakeWalk Express

De même que Quartz Audio Master SE, CakeWalk Express ne peut éditer des sysex.

Pour désactiver ou réactiver des canaux du synthétiseur de la carte, vous devez utiliser le fichier Midi "sysex.wrk" fourni avec cette notice explicative. Il contient 32 sysex permettant d'activer ou de désactiver des canaux Midi. Le tableau précédent montre les effets de chaque sysex.

La procédure suivante montre comment utiliser ces sysex:

1. Ouvrez le fichier sysex.wrk dans CakeWalk Express: "Fichier / Ouvrir".

2. Enregistrez le sous un nouveau nom.

3. Fusionnez ce fichier avec le fichier dans lequel vous voulez activer ou désactiver certains canaux. Pour ceci, utilisez l'option "Fichier / Fusionner" et choissez votre fichier. Lorsque vous cliquez sur "OK", tous les évenements de votre fichier sont placés dans le presse papier. Collez les dans le fichier courant an cliquant dans "Edition / Coller". Tous les évenements de votre morceau musical apparaissent.

4. Choisissez les sysex que vous désirez utiliser dans le menu "Vue / Sysx". Le panneau "Sysx" d'envoi des sysex apparait. Effacer alors les sysex dont vous pensez ne pas avoir besoin (attention, si vous en effacez un par mégarde et si vous ne pouvez pas utiliserle "Undo" de CakeWalk, vous dervez recommencer toute la manipulation).

5. Gardez ce panneau "Sysx" ouvert et ouvrez le panneau édition des évenements dans CakeWalk (sélectionnez les pistes à éditer, puis choisissez "Liste des évenements" en cliquant avec le bouton droit de la souris). Vous pouvez alors inserer des sysex: pressez la touche "Inser", double cliquez sur le champ de description de l'évenement inséré (Note, Controleur etc...), choisissez le type d'évenement "Sysx" puis cliquez sur "OK".

6. Pouvez choisir quel sysex présent en mémoire envoyer sur la piste en changeant le numero qui se trouve après la chaîne "sysex" de l'évenement. Ces numéro correspondent aux numéros des sysex du panneau "Sysx".

Lorsque vous lisez le morceau, le(s) sysex est(sont) envoyé(s).

Note: Vous pouvez aussi envoyer directement les sysex en cliquant sur "Envoi" ou "Envoyer Tout" dans le panneau "Sysx" mais ils ne sont sauvés dans chaque piste et vous ne pouvez pas changer leur place dans le morceau.