Hinweise zur Installation von ISDN for Windows 95

Dieses Dokument enthält Informationen zur Installation der ISDN-Adapterkarte und zum Setup für ISDN for Windows 95.

1. Systemvoraussetzungen

2. Allgemeine Hinweise zur Installation

3. Setup ISDN for Windows 95

4. Manuelle Installation der ISDN-Adapterkarte

5. Überprüfen der Installation

6. Hinweise zur Installation von Microsoft Exchange und DFÜ-Netzwerk

7. Hinweis zur Hotline

1. Systemvoraussetzungen

Hardware-Voraussetzung für die Installation von ISDN for Windows 95:

- IBM 486, Pentium oder 100% kompatibler mit

- mindestens 33 MHz (empfohlen 66 MHz)

- mindestens 8 MB RAM (empfohlen 16 MB)

- ISDN-Anschluß mit S0-Schnittstelle

- ISDN-Adapter-Karte

- Soundkarte (empfohlen)

Auf Ihrem PC muß Windows 95 mit folgenden Komponenten installiert sein:

- Microsoft Exchange

- (Hinweise zur Installation von Microsoft Exchange finden Sie unter Punkt 6.)

- DFÜ-Netzwerk

- (nachinstallierbar über Systemsteuerung  Software  Windows-Setup  Verbindungen  Details)

- Audiorecorder und Audiokomprimierung

(nachinstallierbar über Systemsteuerung  Software  Windows-Setup  Multimedia  Details)

Im Netzwerk-Setup (Systemsteuerung  Netzwerk) müssen die folgenden Netzwerkkomponenten eingerichtet sein:

- Client für Microsoft-Netzwerke

- (im Register Konfiguration  Hinzufügen: Client  Microsoft)

- DFÜ-Adapter

- (im Register Konfiguration  Hinzufügen: Netzwerkkarte  Microsoft)

- NetBEUI und IPX/SPX-kompatibles Protokoll, gebunden auf DFÜ-Adapter

(werden automatisch eingerichtet, wenn der Client für Microsoft-Netzwerke hinzugefügt wird)

Für die Installation von Windows 95 und der notwendigen Komponenten verweisen wir auf die entsprechende Windows-Dokumentation.

2. Allgemeine Hinweise zur Installation

Wenn Sie eine der folgenden Karten eingebaut haben, können Sie diese während des Setups automatisch mit einrichten lassen:

- ITK ix1 micro 2.x

- ITK ix1 micro 1.x

- Teles S0/8

- Teles S0/16

- Teles S0/16.3

- 1&1 Datahighway S0/16

- 1&1 Datahighway S0/16.3

- 1&1 Datahighway Box

- Creatix S0

- Dr. Neuhaus Niccy 1000

- Dr. Neuhaus Niccy 1016

Alle anderen Karten müssen Sie über das Netzwerk-Setup von Windows 95 manuell installieren.

Notieren Sie sich vor dem Einbau die Einstellung der Karte. Im Geräte-Manager wird Ihnen angezeigt, welche Portadresse und Interruptnummern bereits belegt sind (über Systemsteuerung  System  Geräte-Manager  Computer markieren  Eigenschaften)

Für den Einbau der ISDN-Adapterkarte verweisen wir auf das mitgelieferte Handbuch.

3. Setup ISDN for Windows 95

1.	Öffnen Sie das Programm Software aus der Systemsteuerung. Klicken Sie in der Registerkarte Installieren/Deinstallieren auf die Schaltfläche Installieren... Das Fenster Programm von Diskette oder CD installieren wird geöffnet.

Wählen Sie die Schaltfläche Weiter. Bei eingelegter CD erkennt Windows automatisch das Installationsprogramm von ISDN for Windows 95. Sollte das nicht der Fall sein, geben Sie als Befehlszeile für das Installationprogramm

LW:\setup.exe

ein, mit LW für die Laufwerksbezeichnung Ihres CD-ROM-Laufwerkes.

Das Setup wird gestartet und der Willkommen-Bildschirm für die Installation von ISDN for Windows95 erscheint. Anschließend wird das Fenster Registrierung aufgerufen.

2.	Geben Sie im Fenster Registrierung im Feld Name Ihren Benutzernamen und im Feld Firma Ihren Firmennamen ein.

Hinweis:

Defaultmäßig werden als Benutzer- und Firmennamen die für Windows 95 gewählten Namen übernommen. Beim Überschreiben einer bereits vorhandenen Version von ISDN for Windows 95 übernimmt das Setup deren Eingaben.

3.	Geben Sie im Fenster Seriennummer die Seriennummer und das Kennwort ein. Sie finden diese Angaben auf Ihrer CD.

4.	Wählen Sie im Fenster Auswahl der Programmkomponenten aus, welche Teile von ISDN for Windows 95 installiert werden sollen. Standardmäßig sind alle Komponenten angewählt. Sie können einzelne Komponenten durch Anklicken abwählen.

Hinweis:

Wenn Sie eine ISDN-Karte mit eigenem CAPI 2.0 Protokoll verwenden, muß die Komponente ISDN-Management abgewählt werden. In diesem Fall wird das in ISDN for Windows 95 enthaltene CAPI Subsystem nicht mitinstalliert.

5.	Geben Sie im Feld Zielverzeichnis den Pfad und das Verzeichnis an, in das ISDN for Windows 95 installiert werden soll. Die defaultmäßige Einstellung ist

C:\Programme\Acotec\ISDN\  (wenn Windows auf Laufwerk C installiert ist)

Wenn Sie auf ein anderes Laufwerk oder Verzeichnis installieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen und wählen im folgenden Dialog ein Laufwerk und Verzeichnis aus. Achtung: Dieses Verzeichnis muß vor Ausführen des Setups existieren!

Auf dem Bildschirm wird Ihnen angezeigt, wieviel Speicherplatz Sie benötigen und wieviel auf dem ausgewählten Laufwerk noch verfügbar ist. Durch Anklicken der Schaltfläche Plattenspeicher können Sie sich auch den verfügbaren Speicherplatz auf den anderen Laufwerken anzeigen lassen.

6.	nur wenn Sie das ISDN Management nicht mitinstallieren:

Wählen Sie im Fenster Komponenten wählen aus, ob Sie das ISDN Modem installieren möchten. Das ISDN-Modem wird für modembasierte Anwendungen (DFÜ-Netzwerk, Internetzugang und HyperTerminal) benötigt.

7.	Geben Sie im Fenster Auswahl der Programmgruppe an, in welchen Programm-Ordner Sie ISDN for Windows 95 installieren möchten.

a)	Wenn Sie einen neuen Programm-Ordner anlegen wollen, geben Sie im Feld Programmgruppe den Namen ein. Defaultmäßige Einstellung ist „ISDN for Windows 95".

b)	Wenn Sie ISDN for Windows 95 in einen bereits bestehenden Programm-Ordner einfügen wollen, wählen Sie im Fenster Vorhandene Ordner einen Ordner aus.

Die Dateien von ISDN for Windows 95 werden in das angegebene Verzeichnis kopiert. Der Kopiervorgang wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Nachdem der Kopiervorgang beendet ist, erscheint auf dem Bildschirm der Dialog ISDN for Windows95 Konfiguration. Sie können hier die Einstellungen für den Betrieb als Anrufbeantworter bzw. für den Versand von Faxnachrichten und Faxnachrichten eingeben oder die eingestellten Defaultwerte durch Anklicken der Schaltfläche OK zunächst übernehmen und später ändern. Hinweise zur Einstellung der Konfigurationsparameter finden Sie in der Online-Hilfe.

1.	Registerkarte Rufnummern:

Geben Sie die Gebühren für eine Einheit und die Rufnummern an, unter denen Sie Anrufe, Faxnachrichten und Dateien erhalten wollen.

Hinweis:

Wenn Sie einen Anschluß nach nationen deutschen Protokoll 1TR6 haben, geben Sie als Rufnummer die Endgeräteauswahlziffer (EAZ) ein, bei einem Euro-ISDN-Anschluß die Multiple Subscriber Number (MSN). Die EAZ wird einstellig eingegeben, die MSN je nach Anschluß ein- bis achtstellig.

2.	Registerkarte Anrufbeantworter:

Geben Sie im Feld Aufnahmezeit die Zeit ein, die der Anrufer sprechen kann. Im Feld Anzahl der Rufzeichen stellen Sie ein, wie oft das Telefon klingeln soll, bevor der Anrufbeantworter den Ruf annimmt.

Wählen Sie im Feld Ansagetext die Datei mit dem gewünschten Ansagetext aus. ISDN for Windows 95 stellt mehrere Ansagetexte zur Auswahl. Sie können auch eigene Texte über das Telefon aufnehmen, jedoch erst nach der vollständigen Installation von ISDN for Windows 95 (Hinweise dazu finden Sie in der Online-Hilfe).

3.	Registerkarte Fax 3:

Geben Sie Ihre Absenderkennung und die Kopfzeile (maximal 32-stellig) für Ihre Faxnachrichten ein. Tragen Sie im Feld Wahlwiederholung ein, wie oft und in welchen Intervallen beim Faxversand die Wahl wiederholt werden soll.

Geben Sie an, ob Ihre Faxnachrichten mit Deckblatt verschickt werden sollen.

Hinweis:

Geben Sie als Absenderkennung Ihre Faxnummer mit Landeskennzahl und Ortsnetzkennzahl ein.

4.	Registerkarte EuroFileTransfer

Tragen Sie Ihren Benutzernamen und den Pfad für das PUBLIC-Verzeichnis ein. Dieses Verzeichnis ist für EFT-Gegenstellen zugänglich; sie können daraus Dateien von Ihrem Rechner holen.

Wählen Sie aus, ob für den Versand von Dateien eine Verbindung über einen oder zwei Kanäle aufgebaut werden soll und ob die Daten vor dem Versand komprimiert werden sollen.

Klicken Sie auf OK, um Ihre Einstellungen zu bestätigen und den Konfigurationsdialog zu schließen.

Wenn Sie das ISDN-Management mitinstallieren (siehe oben Punkt 4), erscheint nach der Konfiguration der Dialog zur Auswahl der ISDN-Adapterkarte.

1.	Markieren Sie im Fenster Auswahl der ISDN Adapterkarte die Karte, die Sie installieren möchten.

Wählen Sie den Eintrag nur Protokoll (Adapter muß installiert sein), wenn Sie Ihre ISDN-Adapterkarte bereits über das Netzwerk-Setup von Windows 95 installiert haben). In diesem Fall wird nur das ACOTEC CAPI 2.0 Protokoll installiert und auf die Karte gebunden.

Wählen Sie den Listeneintrag keine

-	wenn Sie eine ISDN-Karte mit CAPI 2.0 Protokoll installiert haben

-	wenn Ihre ISDN-Adapterkarte nicht in der Liste aufgeführt ist und noch nicht über das Netzwerk-Setup von Windows 95 installiert wurde. Sie müssen dann die Karte und das Protokoll unter Windows 95 manuell nachinstallieren.

Bestätigen Sie mit Weiter. Der Dialog Netzwerk wird aufgerufen.

2.	Klicken Sie in der Registerkarte Konfiguration auf die Schaltfläche Hinzufügen. Das Fenster Netzwerkkomponententyp auswählen erscheint.

3.	Wählen Sie in der Liste der Komponenten Protokoll und klicken auf die Schaltfläche Hinzufügen. In der folgenden Auswahlliste der Protokolle ist im Feld Hersteller „ACOTEC GmbH Berlin" und im Feld Netzwerkprotokolle „ACOTEC CAPI20 Protocol" markiert. Bestätigen Sie diese Einstellung mit OK.

4.	In der Registerkarte Konfiguration werden das ACOTEC CAPI20 Protokoll und, falls eine ISDN-Karte zur automatischen Installation gewählt wurde, die Karte als Netzwerkkomponenten aufgeführt. Bestätigen Sie mit OK.

5.	nur wenn eine ISDN-Karte beim Setup mitinstalliert wird:

Das Fenster Eigenschaften für ... erscheint. Wählen Sie im Feld E/A-Adreßbereich die Portadresse und im Feld Interrupt (IRQ) die Interruptnummer Ihrer ISDN-Karte aus. Die gewählten Werte müssen mit der Einstellung auf Ihrer Karte übereinstimmen. Bestätigen Sie die Einstellungen mit OK.

Hinweis:

Werte, die mit einem * versehen sind, sind schon belegt und können nicht mehr gewählt werden.

Nach der Installation der ISDN-Adapterkarte und des Protokolls erscheint eine Abfrage, ob der Computer neu gestartet werden soll. Diese Abfrage wird vom Windows Netzwerk-Setup initialisiert und ist für das Setup von ISDN for Windows 95 ohne Bedeutung.

Anschließend werden noch einige Dateien von Windows 95 auf Ihren Rechner kopiert. Legen Sie auf Anforderung Ihre Windows 95 CD in das CD-Laufwerk ein.

Nachdem das Setup beendet ist, erscheint die Abfrage

„Die Installation von ISDN for Windows 95 ist beendet. Soll der Rechner jetzt neu gestartet werden?"

a)	Wenn Sie die Option Ja, Computer jetzt neu starten wählen, wird Windows 95 nach nochmaliger Abfrage neu gestartet.

b)	Wenn Sie die Option Nein, Computer wird später neu gestartet wählen, wird das Setup beendet, ohne Windows95 zu schließen. Denken Sie aber daran, daß die Einstellungen für ISDN for Windows 95 nicht wirksam werden, bevor Sie Windows 95 nicht neu gestartet haben.

4. Manuelle Installation der ISDN Adapter-Karte

Wenn Sie die ISDN-Karte nachträglich manuell installieren wollen, geschieht dies über das Netzwerk-Setup von Windows 95.

1.	Bauen Sie die Karte in Ihren Rechner ein und starten Sie Windows 95.

2.	Öffnen Sie das Programm Netzwerk aus der Systemsteuerung.

3.	Klicken Sie in der Registerkarte Konfiguration auf die Schaltfläche Hinzufügen. Das Fenster Netzwerkkomponententyp auswählen erscheint.

4.	Wählen Sie in der Liste der Komponenten Netzwerkkarte und klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen ... Wählen Sie im folgenden Fenster Netzwerkkarten auswählen die Option Diskette.. und geben Sie im Fenster Von Diskette installieren den Pfad für den gewünschten Treiber ein, z. B.

CD-Laufwerk:\treiber\ISDN95\ITK

Klicken Sie auf OK. Markieren Sie in der Auswahlliste im Fenster Netzwerkkarten auswählen Ihre ISDN-Adapterkarte und bestätigen Sie mit OK. Die Registerkarte Konfiguration erscheint erneut.

5.	Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie in der folgenden Liste der Komponenten Protokoll. In der Auswahlliste der Protokolle markieren Sie im Feld Hersteller „ACOTEC GmbH Berlin" und im Feld Netzwerkprotokolle „ACOTEC CAPI20 Protocol". Bestätigen Sie diese Einstellung mit OK.

6.	In der Registerkarte Konfiguration erscheinen die ISDN-Karte und das CAPI Protokoll in der Liste der Netzwerkkomponenten. Bestätigen Sie mit OK. Das Fenster Eigenschaften für ... erscheint.

7.	Wählen Sie im Feld E/A-Adreßbereich die Portadresse und im Feld Interrupt (IRQ) die Interruptnummer Ihrer ISDN-Karte aus. Die gewählten Werte müssen mit der Einstellung auf Ihrer Karte übereinstimmen.

Hinweis:

Werte, die mit einem * versehen sind, sind schon belegt und können nicht mehr gewählt werden.

8.	Starten Sie nach der Installation der Karte Ihren Rechner neu.

5. Überprüfen der Installation

Nach dem Neustart des Rechners erscheint im Geräte-Manager (über Systemsteuerung  System  Gerätemanager  Netzwerkkarten markieren) die ISDN-Karte. Wurde die Karte korrekt installiert, wird sie mit einem grünen Kartensymbol gekennzeichnet. War die Installation nicht erfolgreich, erscheint über dem Kartensymbol ein gelbes Symbol mit Ausrufezeichen.

In der Regel sind Fehler bei der Installation auf die lokale Konfiguration des PCs zurückzuführen. Überprüfen Sie, ob die eingestellte Portadresse und Interruptnummer mit den Werten für andere Komponenten kollidieren. Ändern Sie gegebenenfalls die Einstellung auf der Karte und im Programm Netzwerk (Systemsteuerung  Netzwerk  Karte markieren  Eigenschaften  Ressourcen  Konfigurationstyp: Basiskonfiguration 0) oder installieren Sie neu.

6. Hinweise zur Installation von Microsoft Exchange und DFÜ-Netzwerk

Um mit ISDN for Windows 95 arbeiten zu können, müssen Sie die im folgenden beschriebene Minimalkonfiguration von MS Exchange auf Ihrem PC installieren.

In dieser Minimalkonfiguration sind keinerlei zusätzlichen Dienste wie z. B. Mail enthalten. Wenn Sie in einem lokalen Netz arbeiten, können Sie also nicht mit den anderen Netzteilnehmern über MS Exchange kommunizieren.

1.	Rufen Sie über die Systemsteuerung das Programm Software auf und wählen Sie die Registerkarte Windows-Setup.

2.	Wählen Sie aus der Liste der Windows-Komponenten Microsoft Exchange und klicken Sie auf die Schaltfläche Details...

3.	Deaktivieren Sie in der folgenden Liste der MS Exchange-Komponenten die Option Microsoft Mail-Dienst und bestätigen Sie mit OK. Der Setup-Assistent erscheint.

Hinweis:

Der Microsoft Mail-Dienst ermöglicht den Zugriff auf das Postoffice in einem LAN. Wenn Sie in einem lokalen Netzwerk arbeiten und auf ein vorhandenes Postoffice zugreifen möchten, müssen Sie den Microsoft Mail-Dienst mitinstallieren. Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Windows-Dokumentation.

4.	Beantworten Sie die Frage, ob MS Exchange bereits benutzt wurde mit Nein und wählen Sie im folgenden Dialog die Option Informationsdienste manuell konfigurieren. Klicken Sie auf Weiter.

5.	Geben Sie einen Profilnamen ein oder übernehmen Sie die Defaulteinstellung und bestätigen mit OK. Der Dialog Eigenschaften von <Profilname> erscheint. In der folgenden Liste sind die Dienste aufgeführt, die dem Profil hinzugefügt werden können.

6.	Markieren Sie Persönlicher Ordner und klicken auf OK. Geben Sie im folgenden Fenster den Pfad und Namen für Ihren Ordner ein (z. B. C:\Exchange\myfolder.pst) oder übernehmen Sie die Defaulteinstellung. Klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen. Das Fenster Persönlicher Ordner erscheint. Bestätigen Sie mit OK.

7.	Wählen Sie in der Registerkarte Dienste die Schaltfläche Hinzufügen. Markieren Sie in der Liste der Dienste Persönliches Adreßbuch und klicken auf OK. Geben Sie im Fenster Persönliches Adreßbuch den Pfad und Namen für Ihr Adreßbuch ein (z. B. C:\Exchange\mybook.pab) oder übernehmen Sie die Defaulteinstellung. Bestätigen Sie mit OK.

8.	Klicken Sie im Fenster Eigenschaften von <Profilname> auf OK. Nach einer Abfrage, ob MS Exchange in die Autostartgruppe aufgenommen werden soll, beenden Sie die Installation.

7. Hinweise zur Hotline

Für Fragen steht Ihnen unser Support unter den Nummern

Tel: 	030 - 46706160

Fax:	030 - 4643921

oder unter folgende eMail Adresse	hotline@acotec.de  zur Verfügung.

Über DFÜ können Sie auch auf unseren Rechner zugreifen:

Rechnername: 	\\ACONT\PUBLIC

Rufnummer: 	03046706333

Benutzername: 	Gast

Password: 	password

Auf dem Rechner können Sie sich in eines der folgenden Verzeichnisse einwählen:

\readonly	enthält Treiber-Updates und Infos über unsere Produkte

\readwrit\public	Verzeichnis mit Schreib- und Leserechten für Testzwecke

\readwrit\mail	In diesem Verzeichnis können Sie Anfragen in Textform ablegen. Unser Support-Team ist stets um eine schnellstmögliche Beantwortung Ihrer Fragen bemüht.

Unsere Gegenstelle für Dateitransfer mit dem EuroFileTransfer erreichen Sie unter der Nummer

03046706346

Diese Gegenstelle ist nur für Testzwecke eingerichtet. Nachrichten, die Sie an diese Nummer schicken, werden von uns nicht weiter bearbeitet.